# ESPECIFICACIONES TECNICAS FABRICACION DE DEFENSAS ELASTICAS

Todos los trabajos necesarios para la fabricación de defensas metálicas con neumáticos según los siguientes ítems:

1- Según plano adjunto se ejecutará un cilindro central como eje materializado en caño diámetro 4" x 3/16". Concéntricamente se confeccionará un cilindro rolado diámetro 440 mm y largo 3000 mm en chapa 3/16",

2- Refuerzos interiores central (tipo tapa) y dos tapas en los extremos acordes a plano de referencia las cuales cumplen la función cerramiento de cilindro y contención de cubiertas materializados en chapa 3/16".

3- dos puntos de refuerzos como indica el plano con hierro redondo liso de 1”.

4- El cilindro deberá ser estanco para poder ser relleno con material pétreo que tiene que ser provisto el EAPSF.

5-Colocación de 11 cubiertas en c/u (provistas por el EAPSF) en cilindro fabricado (chequear previo a la fabricación del cilindro los Ø internos de estas)

6-Pintado integral de la misma (cilindro y las 11 cubiertas) con esmalte sintético anticorrosivo 3 en 1 color amarillo.

Se adjunta plano de referencia para su correcta cotización.

# PLANO